## 江西栩安科技有限公司国际贸易冷链物流园及RFID物联网新技术洗涤工厂项目重大变动拟审批公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开的有关规定，我局拟对《江西栩安科技有限公司国际贸易冷链物流园及RFID物联网新技术洗涤工厂项目重大变动环境影响报告表》作出审批意见，现予以公示，公示期为2026年4月30日-2026年5月6日（2个工作日）。 联系地址：浮梁县民福南路浮梁生态环境局，邮编：333400 联系电话：0798-2626887 项目名称：; 江西栩安科技有限公司国际贸易冷链物流园及RFID物联网新技术洗涤工厂项目重大变动. 建设单位：; 江西栩安科技有限公司. 建设地址：; 江西省景德镇市浮梁产业园三园（湘湖产业园）西片区. 环评机构：; 南昌齐力环保咨询有限公司. 项目概况:; 江西栩安科技有限公司拟投资新11000万元，其中环保投资280万元，占总投资的2.55%，在江西省景德镇市浮梁产业园三园（湘湖产业园）西片区，厂址中心地理坐标为东经117°19'36.663"，北纬29°19'26.395"，建设国际冷链物流园及FID物联网新技术洗涤工厂，主要建设内容包括酒店日用品洗涤厂房、冷库、物流中心、炭化车间等，利用竹废料棒进行炭化过程中产生的热量用于配套锅炉供热，项目建成后形成洗涤8400t/a酒店日用品布草；转运100000t农产品、海产品、肉制品；贮存50000t/a农产品、蔬菜等，同时生产1620t/a的机制炭作为副产品外售。. 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施; 1、废气 项目产生的废气主要为炭化窑燃烧烟气、起炭废气、食堂油烟。炭化窑燃烧烟气、起炭废气经水喷淋+除雾器+干式高压静电除尘器装置处理后，由一根25m高排气筒（DA001）排放。食堂油烟经油烟净化器处理后通过楼顶烟道排放。 - 2、废水 本项目废水主要包括洗涤废水、地面冲洗废水、锅炉定排水、软水制备废水、废气处理废水、炭化冷却水、初期雨水以及生活污水。洗涤废水经厂区污水处理站（处理工艺为格栅+pH调节+絮凝沉淀）预处理后接入厂区废水总排口；废气处理废水、地面冲洗水经沉淀池处理后接入厂区废水总排口；生活污水经隔油池+化粪池处理后接入厂区废水总排口；锅炉定排水以及软水制备废水直接接入厂区废水总排口；初期雨水经厂区污水处理站（处理工艺为格栅+pH调节+絮凝沉淀）处理后接入厂区废水总排口；炭化冷却水循环使用不外排。 3、噪声 本项目噪声主要来自自动称重装载机、洗涤龙、压干机、穿梭机、贯穿式烘干机、压缩机组、桶泵机组、炭化窑、余热蒸发器等生产设备运行时产生的设备噪声。通过合理布置与规划厂区的平面布置，选择机械性能好、噪声强度低的设备，调整机器设备的安装位置，加强对各类机械设备的维修保养等措施，可以有效减少噪声强度，确保周围保护目标不受影响。 - 固体废物 本项目产生的固体废物主要包括布草包装袋、变质货物、洗涤废水处理污泥、废离子交换树脂、废竹炭棒包装袋、炭化残渣、点火灰渣、静电除尘灰、水喷淋沉淀渣、浮油、生活垃圾、废油桶、废润滑油。布草包装袋、废水处理污泥、生活垃圾交由环卫部门处理，变质货物交由无害化处置公司统一处理，废离子交换树脂交由厂家回收，废竹炭棒包装袋、炭化残渣、点火灰渣外售综合利用，静电除尘灰、水喷淋沉淀渣、浮油回用于生产。废油桶、废润滑油等危险废物收集于危废暂存间，定期交由资质单位进行处置。 - 地下水、土壤环境 - 一般工业固体废物贮存过程应满足相应防扬尘、防雨淋、防渗漏等环境保护要求。危险固体废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）。 - 环境风险防范 - 建设单位应严格落实环评提出的各项措施和要求，做好各项风险的预防和应急措施。.