# 高背坞水库防洪抢险应急预案

- 1  总则

- 1.1  编制目的

根据防洪抗旱总目标，“遇标准以内洪水保安全，遇超标准洪水有措施，做到小(一)、小(二)型水库不垮坝，洪水时期不死人，努力把灾害损失降低到最低限度，在连续40天干旱情况下，确保工农业生产和居民生活用水”的指导思想，高背坞水库属小(二)型水库，为确保下游人民群众生命安全和农业灌溉用水，最大限度保护水库安全度汛，特制定此预案。

- 1.2  编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及赣汛电[2018]13号文件《关于落实2018年水库安全度汛措施的通知》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

- 2  基本情况

- 2.1  工程概况

高背坞水库位于湘湖镇东安村委会李家岭村。1968年10月动工兴建，1969年12月竣工，1970年3月首次蓄水运行，后经1995年，1998年，2012年除险加固。水库控制集雨面积2.06.平方公里，总库容25.46万立方米，死库容0.5万立方米，防洪库容28.6万立方米，最大坝高15米，最大坝长82米。溢洪道底板高程102.92米，底宽7米，最大泄洪量42.94m3/s。设计洪水标准为20年一遇，灌溉放水采取两孔开敞式宽顶堰放水，灌溉面积1200亩，是一座以灌溉、防洪为主的小（二）型水库。水库投入运行后，正常高水位为99.2米，最高水位为101.6米，安全情况：通过2012年国家除险加固项目建设目前未出现其它主要问题，汛期对大坝坚持值班观察。

在水库下游加强汛期防护的居民点、农田及重要设施有：景德镇监狱老监狱旧址生活区、东流村、李家岭村3个村庄，人口5000人，农田1200亩及351国道1.5公里。

- 3  应急保障

- 3.1  组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人  刘光涛  景德镇监狱监狱长  18296837216

直接责任人  项建勇  景德镇监狱工会主席 13979865126

技术责任人  张四军  组      长       15607988833

- 巡查责任人  韩子伙  水库管理员       19195375653

- 3.2  队伍保障

防汛抢险队伍成员名单

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队长 | 袁民根 | 13979825660 |
| 2 | 副队长 | 张四军 | 15607988833 |
| 3 | 队员 | 徐 玮 | 18827988780 |
| 4 | 队员 | 江建华 | 13155783791 |
| 5 | 队员 | 盛恒忠 | 13133987097 |
| 6 | 队员 | 赵本志 | 13667987130 |
| 7 | 队员 | 张泗洪 | 13133892528 |
| 8 | 队员 | 黄建平 | 13030500236 |

- 3.3  物资保障

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编织袋 | 1500 | 条 | 水库机房 |
| 2 | 砂石料 | 250 | 立方米 | 水库坝底 |
| 3 | 块石 | 180 | 立方米 | 水库坝顶 |
| 4 | 木桩 | 60 | 根 | 水库值班房 |
| 5 | 铁丝 | 200 | kg | 水库机房 |
| 6 | 电缆 | 200 | m | 水库机房 |
| 7 | 救生衣 | 20 | 件 | 水库机房 |
| 8 | 土工布 | 2卷（800㎡） | 卷 | 水库机房 |
| 9 | 发电机 | 5千瓦 | 台 | 水库机房 |
| 10 | 雨衣 | 20 | 件 | 水库机房 |
| 11 | 便携式工作灯 | 5 | 只 | 水库机房 |
| 12 | 投光灯 | 2 | 只 | 水库机房 |

- 3.4  其它保障

通信、交通、电力等保障措施，分别由监狱相关部门部门提供保障。

- 4  巡查与险情处置

- 4.1  巡查与险情报告

巡查内容：

1.大坝有无渗漏险情出现；

2.斜管是否正常泄洪；

3.溢洪道有无堵塞塌方。

巡查方式：现场巡查

巡查频次：1月1日至3月31日，每7天至少巡查观测记录1次;4月1日至6月30日，每天至少巡查观测记录1次;7月1日至9月30日，每2天至少巡查观测记录1次;10月1日至12月31日，每7天至少巡查观测记录1次。并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

- 4.2  险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5  人员转移与安置

- 险情发生，景德镇监狱老监狱旧址生活区、东流村、李家岭村3个村庄，需要转移人口5000人。

- 转移安置主要负责人

刘光涛  景德镇监狱监狱长  18296837216

项建勇  景德镇监狱工会主席 13979865126

汪院生  景德镇监狱主任科员 15307988652

董立春  东安村委会书记     15079872222

二、转移方案

转移对象：景德镇监狱老监狱旧址生活区、东流村、李家岭村群众。

转移路线：上到351国道，然后往景德镇市区方向

安置点：国道地势高路段

人员转移命令方式：警报器、鸣锣、手机通知。

监狱有关部门和东安村办做好有关食品和生活用品的供应工作，按人定量发放的食品经费由民政部门在救灾款中解决一部分。负责人：董立春

监狱医院及东安村卫生室，带足医疗器械及防疫防病药品到灾区，对灾民进行防疫防病工作，采取行之有效的措施做好医疗防病工作，防止疾病的蔓延，确保灾区人民的身体健康。负责人汪院生，15307988652

监狱总务科联系转移车辆，负责人项建勇，13979865126。

- 6 附图和附表

| 2024年 高背坞 水库度汛方案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置：湘湖镇东安村 所在流域及水系： 昌江支流南河 高程系统：黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集水面积 (平方公里) |  | 大 坝 |  |  | 总 库 容 (万立米) | 洪水标准 |  | 现有防洪安全标准 |  |  |  |  |  | 历史最高洪水 |  | 汛期控制运用指标 |  |  |  | 蓄 水 |  |
|  |  | 坝型 | 最大 坝高 （米） | 坝顶 高程 （米） |  | 设计 （%） | 校核 （%） | 频率 （%） | 洪峰 (秒立米) | 洪量 (万立米/天数) |  | 最高 洪水位 （米） | 最大下 泄流量 (秒立米) | 时间 （年月日） | 最高水位（米） | 主汛期 (3月6日～6月30日) |  | 后汛期 (7月1日～9月30日) |  | 正常 高水位 （米） | 相应库容 (万立米) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限制水位 （米） | 相应库容 (万立米) | 限制水位 （米） | 相应库容 (万立米) |  |  |
| 1.82 |  | 斜墙坝 | 15 | 102.7 | 25.46 | 3.3 | 0.33 | 0.33 | 21.2 | 59.3 |  | 102.05 | 19.95 | 1998年6月26日 | 101.9 | 100.2 | 19.77 | 100.2 | 19.77 | 100.2 | 19.77 |
| 安 全 度 汛 | 库区站网布设及观测手段 雨量站1个，其中遥测站1个； 水位站1个，其中遥测站1个； 水文站0个，其中遥测站0个。 洪 水 预 报 预报精度：无 级 别： 预见期： 手算，电算： 操作单位： |  |  |  |  | 洪 水 调 度 方 式 标准 控泄条件 下泄流量 保护对象 调度权限 3.3% 自由泄流 13.21 村庄、道路和农田 乡镇防指 0.33% 自由泄流 19.95 村庄、道路和农田 乡镇防指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因景德镇监狱已搬迁，不需要蓄水，水库全年空库运行 |  |  |  |  |  |
| 主 要 项 目 | 影响工程安全的质量问题及处置措施：无主要问题。 |  |  |  |  | 工程内、外交通状况：畅通 通讯状况：畅通 通电状况：通电 |  |  |  |  | 备用电源：手电筒 安置位置：乡镇防汛仓库 电源类别：充电式 功 率：10w 泄洪设施要求的启动功率：不需要 水库备用电源的启动功率：无 |  |  |  |  | 行政责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘光涛 | 景德镇监狱监狱长 |  | 18296837216 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项建勇 | 工会主席 |  | 13979865126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汪院生 | 物业管理中心民警 |  | 15307988652 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张四军 | 组长 |  | 15607988833 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡查责任人 | 姓名 | 单位及职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 韩子伙 | 水库安全管理员 |  | 19195375653 |  |