大坞里水库防洪抢险应急预案

# 1、总则

## 1.1  编制目的

## 为了提高水库突发事件应对能力，切实做好水库遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作，力保水库工程安全，最大程度保障人民群众生命安全，减少损失，特制定此预案。

## 1.2  编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及浮水字[2024]4号文件《关于认真做好2024年度水旱灾害防御准备工作的通知》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

# 2、基本情况

## 2.1  工程概况

大坞里水库位于江西省浮梁县经公桥镇港北村，所在水系为饶河昌江支流小北港。大坝坐落于经公桥镇港北村上约2.0公里处，地理坐标为东经117°13′53″，北纬29°46′21″。坝址以上控制集雨面积0.52km2，主河道长度1.2km，水库正常蓄水位111.60m（假设高程，下同）。设计灌溉面积200亩，实际灌溉面积200亩，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小(2)型水库。

大坞里水库由经公桥镇人民政府管理，配备有水库安全管理员1名。

水库主要存在问题：大坝为粘土心墙坝，坝顶高程114.17～114.43m，最大坝高约11.2m，坝顶宽2.8～3.0m，坝顶长约35m。大坝坝体、坝基渗漏严重，大坝坝坡不规则，上游坝坡坡比约为1:3.1，无块石护坡，大坝坡面存在不平整等问题；下游坝坡坡比为1:2.5，为杂草坡面，坝坡未设置排水沟。

溢洪道位于大坝左岸山体，为开敞式明渠，由山体开挖而成，全长约67m，进口底板高程为111.60m。部分衬护，底板凹凸不平，开挖边坡较陡，冲刷破坏严重，无消能设施，泄水渠不完善，洪水直冲农田。

## 2.2  防洪调度方式

水库防洪调度方式由经公桥镇水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下，腾出库容，有计划、有目的控制水位。

## 2.3  历史险情及抢险情况

# 大坝粘土斜墙粘土土质较差，填土为粘土夹风化料，碾压不实，坝身土质情况较差，坝基清基不彻底，存在较严重渗漏问题，坝面不平整；进口段无衬护，底板凹凸不平，冲刷破坏严重，边坡局部存在崩塌现象；斜涵砼老化、剥蚀严重，局部破损，漏水严重。涵管衬护段已破损，未衬护洞段风化严重，局部有塌落，洞身漏水严重，稳定性差，后已对大坝进行加固处理。

# 3、应急保障

## 3.1  组织保障

## （1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

## 行政责任人：  江永华         镇长        13407986655

## 直接责任人：  秦晓琳      党委副书记     13479839796

## 技术责任人：  郑卫民      水利站站长     13576424555

## 巡查责任人：  吴和平      水库管理员     13576422075

## （2）水库应急抢险临时指挥部人员组成、职责、联系方式等.

## 临时指挥负责人：吴斌 ，职责：组织人员到岗到位、安全转移及组织人员抢险和物质准备并协调相关部门调度工作

## 联系方式：13507986392

## 3.2  队伍保障

## 队  长： 秦晓琳  13479839796    副队长： 郑绍华   13879851994

## 成  员： 张筱铭、祝亚军、吴年华、赵号坤、郑卫民、张经元、吴  平袁  林、刘军民、计新国、冯柏生、冯长成、查先进、汪双文、冯胜宾、洪学斌、操木星、朱华明、吴斌、冯海祥、吕锡媛、李建南、吴和平、吴饶生、吴思伟、吴志申、王新星、王爱生

## 3.3  物资保障

## 大坞里水库储备编织袋和麻袋150条、砂石10立方米、块石5立方米、木桩10根，存放至水库高地

## 物资管理员：吴和平   13576422075

## 3.4  其它保障

通信、交通、电力等保障措施，分别有通信、交通、电力部门提供保障。

# 4、巡查与险情处置

## 4.1  巡查与险情报告

## 巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

## 斜管是否正常泄洪

## 溢洪道有无堵塞塌方

## 巡查方式：现场巡查

## 巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

## 4.2  险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部接到险情报告后，第一时间向下游预警，并制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，应立即向上级防汛指挥机构报告，请求支援，同时做好下游危险区人员转移安置准备。

# 5、人员转移与安置

确定水库下游危险区范围与人员分布，明确转移安置负责人与联系方式、转移对象、转移路线、安置点、人员转移命令的发布方式等，危险区范围内有铁路、公路等重要基础设施的，还要明确相应的交通管制等应急措施，并落实责任部门、责任人及联系方式。

# 6、附图和附表

## 6.1  附图

图1  水库地理位置示意图

注：若下游有重要设施或重要保护对象，在图中予以标注。

图2  水库枢纽平面布置图

图3  人员转移安置示意图

## 6.2  附表

## 水库防洪抢险应急预案简表

| 水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置：经公桥镇港北村 所在流域及河系：饶河水系 昌江支流小北港 高程系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 特性 | 规模 | 主坝 类型 | 管理机构 |  | 集雨面积（km2） | 总库容 （万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常 蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计 洪水位 | 校核洪水标准 | 校核 洪水位 |
|  | 小(2)型 | 粘土心墙坝 | 经公桥镇政府 |  |  | 20.6 |  | 111.60 |  | 112.67 |  | 113.15 |
| 防汛 责任人 | 行政责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 洪玲 | 县委常委、宣传部部长 | 13807986344 | 秦晓琳 | 党委副书记 | 13479839796 | 郑卫民 | 水利站站长 | 13576424555 | 吴和平 | 水库管理员 | 13576422075 |
| 人员 转移与 安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市） |  |  |  | 乡（镇） |  |  |  | 村委会 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |
|  | 洪玲 叶红艳 | 县委常委、宣传部部长 县人武部部长 | 13807986344 18179890288 |  | 秦晓琳 | 党委副书记 | 13479839796 |  | 吴斌 | 村书记 | 13507986392 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移 安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 经公桥镇 | 港北村 | 港北组 |  |  | 50 | 高处安全区农户家 | 0.1 | 沿村路向高处安全区农户家转移 |  | 徒步 |  |