杨洲坞水库防洪抢险应急预案

- 1、总则

- 1.1编制目的

为了提高水库突发事件的应对能力，切实做好水库遭遇突发事件时的防汛抢险调度和险情抢护工作，力保水库工程安全，最大程度保障人民群众生命安全，减少财产损失。

- 1.2编制依据

《应急预案》的编制，依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和批准的水库汛期调度运用计划。

- 2、基本情况

- 2.1工程概况

杨洲坞水库位于黄坛乡七甲村臧家组，大坝坝址所处地理位置为东径117°03′54.92″，北纬29°30′43.98″，距乡政府2.5km，属饶河昌江支流西河水，杨洲坞水库始建于1968年，总库容15.7万m3，坝体总长50米，最大坝高10米，溢洪道底宽4米，底板距坝顶高5米，主要建筑物有斜管、大坝、涵管、溢洪道及值班房组成，箱涵及斜管、值班房位于大坝左边。溢洪道位于大坝左侧，水库主要以防洪和灌溉为主，灌溉耕地面积420亩，保护下游人口180人。水库于2015年进行除险加固。

- 2.2防洪调度方式

根据上级指示规定在汛期水库主要是以腾空库容量，限蓄水量，按照上级度汛预案执行。

- 2.3历史险情及抢险情况

水库兴建以来，工程所在流域没有出现大洪水、地震、地质和工程重大险情等情况的发生，水库在运行调度中没有发生抢险和灾害等情况。

- 3、应急保障

- 3.1组织保障

防汛行政责任人为乡长张曹炜、主管责任人为党委、政府、人大相关同志，直接责任人为水库所在村村主任、技术责任人为乡水利站站长及工作人员，巡查责任人由当地经验丰富的村民但任，详情见附表。

同时成立水库应急抢险临时指挥部，水库应急抢险临时指挥部指挥长为：黄坛乡人民政府乡长张曹炜，人大主席叶尹为副指挥。

成员：党政办、社会事务中心、财政所、农综中心、经发办、综治办、水利站、交管站、国土所等单位负责同志，各村民委员会主任。指挥部全面负责水库的防汛抗旱工作。指挥部下设办公室，由叶尹任办公室主任，办公地点设在黄坛乡水库应急抢险临时指挥部，值班电话：2624868

- 3.2队伍保障

每座小（二）型水库防汛抢险队伍队长由党委、政府、人大相关同志担任：大坑水库抢险队伍队长由叶尹同志担任；杨洲坞水库抢险队伍队长由卢欢欢同志担任；徐家坞水库抢险队伍队长由易思朦同志担任；梅竹坑水库抢险队伍队长由黄轶群同志担任；周家坞水库抢险队伍队长由金云海同志担任；内小坞水库抢险队伍队长由王灶彪同志担任；各水库所在村主任为直接责任人。

- 3.3物资保障

每座水库备足尼龙袋、砂石料、木桩、稻草、铁丝、元钉等物资，组织专车运送，将物资存放在附近建筑。联系方式：电话、人员双重联络。

- 3.4其它保障

抢险指挥的通信方式：电话、专车；交通由交管站负责，电力由三龙供电所负责，安全由公安派出所负责；水库抢险突击队以乡基干民兵为主，并于汛前开展防洪抢险演练。

- 4、巡查与险情处置

- 4.1巡查与险情报告

（1）巡查大坝前坡时，沿坝前坡水面至坝顶之间的坡度走，注意观察干砌石坡度走有无裂缝增大、塌陷、滑坡等险情。

（2）巡查大坝后坝和坝顶时，沿坝顶查看坝顶路面有无塌陷现象，注意观察坝坡及坝脚有无渗漏、裂缝和滑坡等险情。

（3）检查溢洪道下游冲刷情况，溢洪道有无堵塞，两岸护坡有无松动、塌陷滑坡迹象。

（4）险情巡查频次：正常情况汛期每天定时测一次水位、库容、渗漏量，非常情况下，每一小时测一次水情。

- 4.2险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部接到险情报告后，第一时间向下游预警，并制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，应立即向上级防汛指挥机构报告，请求支援，同时做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5、超标准洪水与溃坝洪水防御方案

- 5.1超标准洪水防御方案

- 当水库上游流域内发生超标准洪水时，水库以保坝为原则，采取果断措施，排泄库内洪水，使洪水不漫坝，确保大坝安全。同时及时向县防汛指挥机构汇报，通知有关部门及时组织抢险队伍，按照防洪预案的具体要求，进行工程抢险及人员财产转移工作。当遇紧急情况时，及时发出紧急警报信号，同时，通过广播、电话等新闻媒体播送紧急通知，此时，防汛进入紧急状态。

- 5.2溃坝洪水防御方案

立即发布垮坝警报，立即向上级防汛指挥机构报告，组织溃坝现场人员、周边群众按指定路线紧急疏散、撤离。救援人员向子坝溃口处堆积沙袋、打木桩，阻止溃坝缺口进一步增大。同时医护人员对伤员及时进行现场救护。

- 6、人员转移与安置

根据我乡水库附近实际情况，绝大部分村民的房屋离河较近，前边是耕地后边是丘陵土地的山脚下，一旦出现险情，优先向山顶转移。因此，为了做好人员疏散和物资转移工作：①黄坛乡防汛指挥部应经常注视天气变化，科学调度，确保下游河道畅通。②泄洪前预先电告下游各村组，通报何时开闸坝，多大流量，根据洪水标准确定转移区域。③乡、村、组应立即通过电话、电视，鸣号的方式传递信息，沉着冷静地选定各村、组、户的转移路线，往屋背后的山坡上转移。④党员、干部、共青团抢险队员冲锋在前，起模范带并头作用。⑤在抢险过程，需要调运的物资器材，先必须无条件的提供，确保人民生命财产的安全，把损失降到最低。受威胁区域的人民和财产转移工作,由乡财政所、应急所负责

- 7、附图和附表

- 7.1附图

- 7.2附表

水库防洪抢险应急预案简表

| 杨洲坞水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置：七甲村 所在流域及河系：饶河昌江支流西河水 高程系统：黄海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 特性 | 规模 | 主坝 类型 | 管理机构 |  | 集雨面积（km2） | 总库容 （万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常 蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计 洪水位 | 校核洪水标准 | 校核 洪水位 |
|  | 小二 | 斜墙土坝 | 黄坛乡人民政府 |  | 2.3 | 41.54 | 108.9m | 108.9m | 20年 | 111.47m | 200年 | 112.50m |
| 防汛 责任人 | 行政责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 张曹炜 | 乡长 | 13907989008 | 卢欢欢 | 党委委员 | 13879818198 | 汪顺良 | 水利站长 | 18079830106 | 韩荣保 | 巡查员 | 13767919394 |
| 人员 转移与 安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市）：浮梁县 |  |  |  | 乡（镇）：黄坛 |  |  |  | 村委会：南溪村 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |
|  |  |  |  |  | 卢欢欢 | 党委委员 | 13879818198 |  | 洪祖钒 | 村书记 | 13767924444 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移 安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 黄坛 | 七甲村 | 臧家、徐村 |  |  | 382人 | 七甲小学 |  | 公路 |  | 步行 |  |