金山水库防洪抢险应急预案

1.总则

1.1编制目的

根据水库防洪要求，有效防御水库山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件发生，特编制金山水库防洪抢险应急预案。

1.2编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及省、市、县防汛会议精神等为依据。

2.基本情况

2.1工程概况

金山水库位于金山村委会，1971年建成，水库集雨面积4.39平方公里，总库容44.24万立方米，坝顶高程63.7米，大坝高13.7米，溢洪道底板高59.4米，底宽7米，设计洪水标准为20年一遇。灌溉放水采取斜管型式放水，涵管直径为0.5米，灌溉面积700亩，是一座以灌溉为主的小（二）型水库。

金山水库设施安全管理交由王港乡人民政府管理，运行管理由王港乡水利工作站负责，维修养护管理工作由王港乡人民政府管理，工作管理人员1名。

工程经过除险加固后无主要问题，目前主要存在的问题就是降大雨上游流下的漂浮杂物，需要工作人员定时打捞。

2.2防洪调度方式

水库防洪调度方式由王港乡水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下腾出库容，有计划、有目的控制水位。

2.3历史险情及抢险情况

无。

3.应急保障

3.1组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：陈潇原 党委副书记、乡长  15807982656

直接责任人：吴红明  七级职员         13767807289

技术责任人：董和发  水利站长         13879847015

巡查责任人：胡美德  管理员           13879861266

- 水库应急抢险临时指挥部人员组成、职责、联系方式等.

临时指挥负责人：胡美德，职责：组织人员到岗到位，并协调相关部门调度工作，联系方式：13879861266。

吴宽，职责：组织人员安全转移

程百仁，职责：组织人员抢险和物质准备

3.2队伍保障：

金山水库抢险队伍人员名单

胡美德、吴宽、汪德旺、吴水根、徐镇华、吴康、熊润忠、汪明、吴春献、叶翔、汪文峰、汪文良、吴安平、徐敏

3.3物质保障

金山水库储备沙石5方，块石5方，木桩20根，存放在水库上，物质管理人员胡美德，联系方式：13879861266。

3.4其它保障

通信、交通、电力保障措施分别由通信、交通、电力单位做好抢修保障工作。

4.巡查与险情处理。

4.1巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：到现场查看

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

4.2险情处理

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人，行政责任人，应急抢险临时指挥部制定水库险情处理方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完后，落实人员值守监测。

5.人员转移与安置

金山水库出现险情，下游危险区主要是枫树桩村民小组。

转移安置负责人  胡美德

转移对象        槐里危险区群众

转移路线        转移路线到安全区农户家

安置点          安全区群众家

人员转移命令方式  鸣锣

交通管制  交管站  肖强

6.附图和附表

①水库地理位置示意图

②水库枢纽平面布置图

③人员转移安置示意图

④附表

- 水库防洪抢险应急预案简表。

| - 金山村水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置： 王港乡金山村 所在流域及河系：饶河流域昌江支流东河 高程系统：黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 特性 | 规模 | 主坝类型 | 管理机构 |  | 集雨面（km2） | 总库容（万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常 蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计 洪水位 | 校核洪水标准 | 校核 洪水位 |
|  | 小（二）型 | 斜墙坝 | 王港乡政府 |  | 4.39 | 44.24 | 78.3 | 78.3 | 5% | 80.23 | 0.5% | 80.83 |
| 防汛 责任人 | 行政责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 陈潇原 | 党委副书记、乡长 | 15807982656 | 吴红明 | 七级职员 | 13767807289 | 董和发 | 水管站长 | 13879847015 | 胡美德 | 巡查员 | 13879861266 |
| 人员 转移与 安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市）浮梁县 |  |  |  | 乡（镇）臧湾乡 |  |  |  | 村委会：马家常委会 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |
|  |  |  |  |  | 吴红明 | 七级职员 | 13767807289 |  |  |  |  |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移 安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 王港乡 | 金山村 | 马家桥、枫树庄、大桥头 |  | 176 | 620 | 茶山、太子庙山、杨柳山 | 0.2 | 村路 |  | 车、步行 |  |