杨乐桥水库防洪抢险应急预案

- 1、总则

- 1.1  编制目的

根据防洪抗旱总目标，“遇标准以内洪水保安全，遇超标准洪水有措施，做到小(一)、小(二)型水库不垮坝，洪水时期不死人，努力把灾害损失降低到最低限度，在连续40天干旱情况下，确保工农业生产和居民生活用水”的指导思想，大背坞水库属小(一)型水库，为确保下游人民群众生命安全和农业灌溉用水，最大限度保护水库安全度汛，特制定此预案。

- 1.2  编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

- 2、基本情况

- 2.1  工程概况

杨乐桥水库位于臧湾乡仓下村委会境内，地处东经117°24'45.04"北纬29°30'51.24"左右，建成于1971年1月，库流域面积为13.6平方公里，总库容42.7万立方米兴利库容28.1万立方米，调洪库容14.1万立方米，最大坝高15.7米，坝顶长83米，溢洪道底板高程为85.1米，底宽13米，最大泄洪量178.7m3/s，设计洪水标准均为20年一遇。

该水库以灌溉为主，杨乐桥水库2012年实施除险加固，2013年完工，新建1*1.2米钢混涵管、斜管，溢洪道砼固底板，块石护岸，大坝内部采用六角块护坡，外坝草皮护坡，块石反滤体，目前运行正常。

水库下游加强汛期防护的居民点，农田主要是张公山组、仓下组、徐村组、新家坞组、马家坞组、洪家山组、施村组、上马组、下马组。总户数127户，人口500余人，农田面积1762亩。

杨乐桥水库由臧湾乡人民政府管理，配备有水库安全管理员1名。

水库主要存在问题：由于集雨面积大，汛期雨量大，水位涨的快，漂浮物多，处置方法：主汛期控制水位，尽量空出库容，后汛期在开始蓄水，及时清理漂浮物·。

- 2.2  防洪调度方式

水库防洪调度方式由臧湾乡水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下，腾出库容，有计划、有目的控制水位。

- 2.3  历史险情及抢险情况

该水库在2014年，当时溢洪道桥梁施工，因为未完工，桥下施工的钢管挡住漂浮物，导致堵塞溢洪道，当时乡政府和施工方组织人员抢险及时疏通溢洪道。最大洪水出现在2020年7月8-9日，由于石油金丰矿业尾砂库溃坝，造成水位急速上涨，洪水漫过坝顶，经过应急抢险，水库没有造成大险情，库区内淤积十分严重，2020年12月，已初步进行了清淤处理。

- 3、应急保障

- 3.1  组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：吴凯林  乡    长  15879985657

直接责任人：鲍志水  党委委员  13879880960

管理责任人 : 黄月平  村书记   13879828900

技术责任人：董晓光  水利站长  13507980778

巡查责任人：奚金平  巡查员    13576413433

（2）水库应急抢险临时指挥部人员组成、职责、联系方式。

临时指挥负责人：鲍志水，职责：组织人员到岗到位，并协调相关部门调度工作，联系方式：13879880960

黄月平，职责：组织人员安全转移、人员抢险和物质准备，联系方式：13879828900

- 3.2  队伍保障

队  长：黄月平   13879828900

成  员：奚金平、汤有光、汪顺华、王柏顺、曾新发、蒋念保、朱小纯、邬和金、冷南平、方学强、邬金义、徐金强、王如球、王东方、彭七顺、陈六顺、臧水开

- 3.3  物资保障

杨乐桥水库储备块石5方、砂石10方、木桩10根、编织袋150个存放在水库坝边上。物资管理人奚金平 手机 13576413433

- 3.4  其它保障

（1） 通信、交通、电力等保障措施，分别由通信、交通、电力部门提供保障。

（2）汛前开展一次防洪抢险演练。

- 4、巡查与险情处置

- 4.1  巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：现场巡查

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

- 4.2  险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5、超标准洪水与溃坝洪水防御方案

- 5.1  超标准洪水防御方案

水库处于超标准状态运行时的保坝工程措施：1、值班人员24小时在岗；2、应急抢险队伍随时待命；3、防汛物资确保到位；4、加筑捻子坝。

- 5.2  溃坝洪水防御方案：

溃坝失事应变措施：1、值班人员24小时在岗；2、提前转移群众到安全地带；3、做好灾后重建工作。

- 6、人员转移与安置

杨乐桥水库出现险情，下游危险区主要是康乐组群众。

转移安置负责人  黄月平  13879828900

转移对象        下游有险情的群众

转移路线        就近转移转移或至村委会

安置点          村委会

人员转移命令方式  警报器、鸣锣、手机通知

民政办做好有关食品和生活品的供应工作，按人定量发放的食品经费由民政部门在救灾款中解决一部分，乡政府和村委会给予适当的补贴，除特殊灾民外，不足部分由灾民自行负担。负责人秦桂红13979867244。

乡卫生院组织医疗队，带足医疗器械及防疫防病药品到灾区，对灾民进行防疫防病工作，采取行之有效的措施做好医疗防病工作，防止疾病的蔓延，确保灾区人民的身体健康。负责人金银贵15079881880。

交管站负责交通管制，联系转移车辆，负责人陈媛13879872024。

- 7、附图和附表

- 7.1  杨乐桥水库位置图、转移路线图

- 7.2  附表

杨乐桥水库防洪抢险应急预案简表

杨乐桥水库位置图、转移路线图

| 杨乐桥水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置： 臧湾乡马家村 所在流域及河系：饶河流域昌江支流东河 高程系统：黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 | 管理机构 |  | 集雨面积（km2） | 总库容（万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常蓄水位（m） | 设计洪水标准 | 设计洪水位（m） | 校核洪水标准 | 校核洪水位（m） |
|  | 小（二）型 | 斜墙土坝 | 臧湾乡政府 |  | 13.6 | 42.7 | 85.1 | 85.1 |  | 88.2 |  | 88.60 |
| 防汛责任人 | 行政责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 吴凯林 | 乡长 | 15879985657 | 鲍志水 | 二级主任科员 | 13879880960 | 董晓光 | 水管站长 | 1357980778 | 奚金平 | 巡查员 | 13576413433 |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市） |  |  |  | 乡（镇） |  |  |  | 村委会 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |
|  |  |  |  |  | 胡霞 | 副乡长 | 15079880950 |  | 黄月平 | 村书记 | 13979828900 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移 安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 臧湾乡 | 仓下村委会 | 张公山、仓下徐村组 |  | 20 | 85 | 村委会或邻居家 |  | 就近转移 |  | 步行 |  |