王家坞水库防洪抢险应急预案

- 1.总则

- 1.1编制目的

为规范王家坞、大坞里、大金坞水库大坝安全管理，做好水库工程突发事件应急处置工作，保障人民生命财产安全，促进社会稳定和经济发展，特编制《枫树山林场柏树下分场王家坞、大坞里、大金坞水库防洪抢险应急预案》。

- 1.2预案编制依据

《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、《国家突发公共事件总体预案》等有关法律、法规。

- 2.基本情况

2.1  工程概况

王家坞水库位于浮梁县湘湖镇，属饶河水系昌江支流东河。坝址以上控制流域面积0.6k㎡，总库容11.3万m³，坝高10.5m，为小二型水库。下游村庄为柏树下，保护道路，电讯等基础设施，防汛意义重大。

- 2.2防洪调度方式

汛期的运行调度为预泄、削峰。水库的调度运行，以满足农林灌溉为主。汛期当水库水位超过防洪限制水位时，根据气象预估资料和流域雨量站的资料反馈，通过高渠道有计划地蓄洪、削峰，尽量避免和减少下游的损失。汛末逐步回蓄到正常水位。

- 3.应急保障

- 3.1组织保障

- 成立枫树山林场柏树下分场水库防洪应急小组，实行行政首长负责制，分场分部门负责的原则。

- 防汛行政责任人：汪德祥（枫树山林场场长），电话：13707983179主管责任人：陈锦沪（枫树山林场副场长），电话：13907986273，直接负责人：游开荣（柏树下分场场长），电话：13879806671，技术责任人：黄镇（柏树下分场副场长），电话：13707987797.巡查责任人：何建平（柏树下分场护林队长），电话：15079867340.江细辉（柏树下分场技术员），电话：13879832547

- 魏茂平（职工），电话：13767934293

- 王家坞水库应急抢险临时指挥部

- 总指挥：陈锦沪

- 副总指挥：游开荣、黄镇，成员：分场行政、施工、护林人员组成

3.2 队伍保障：

成立防洪抢险小组

组长：：游开荣

副组长：黄镇

组员：何建平、江细辉、詹军胜、朱健刚、江建辉、郭红证、李涛辉和护林员等20余名人员组成。

一遇险情，可召之即来，投入抢险。

- 3.3物资保障：

已准备砂石300m³在水库枢纽附近，同时准备了木材300m³及两量货车备用，购置了300只编织袋、雨衣雨裤20套，雨鞋20双，水泵1台，铁锹10把，存放在分场装备库里。水库自备民用船1只，备有救生设备，必要时可用于抢险。

- 3.4其他保障：

负责人和管理人员又手机，可以确保通讯畅通，情况准确及时传递。值班人员及时收听天气预报，严格执行24小时值班，负责对雨情、水情、工情的收集，做到汛情和政令及时上传下达，并做好值班记录。值班巡逻的范围包括大坝，溢洪道和施工等重点部位。当发生汛情或灾情时，及时报告上级有关部门，并采取有力的措施进行处置。

4.巡查与险情处置

4.1巡查与险情报告

水库工程的检查巡视主要由巡查人员负责，对挡水建筑结构主要观测有无漏水、管漏、沉陷、开裂等不良情况。本预案列出如下重大突发事件引发的危及大坝安全的险情。

坍塌：指坝体临水岸坡在水库蓄水后改变了地下水动态，在水力作用下岸坡发生不均匀变形或滑坡、山体崩塌等。

漏洞（管漏）：指坝体或坝基质量差，内部有蚁穴，填土与圬工或山坡接触部位等在高水位作用下使渗漏加剧，带走土壤细粒的现象称为管漏，形成漏水通道，贯穿坝身或基础的渗流漏洞的现象称为漏洞。

渗（漏）：指填筑坝体结构间存在大量孔隙，在高水位作用下，库水通过孔隙向外渗透，在坝背坡或坝基以上出现散浸或集中渗流现象。

滑坡（脱坡）：指坝体填筑质量差，边坡陡或库水位骤降，剧裂震动等，在高水位作用下滑动力增加，边坡失稳，发生滑动。

陷坑：指坝体填土与圬工或山坡连接处因接触渗漏带走土粒，形成漏水通道，在持续高水位作用下，坝身或坝脚附近发生局部凹陷现象。

裂缝：指坝区建筑物因基础或施工质量差，沉陷变形或温度影响等易产生裂缝。

巡查人员：对大坝，溢洪道在非汛期每周巡查一次，汛期每天巡查两次。溢洪道出洪时每天一次，强降雨按情况加密。对防水设施每月巡查一次，汛期每天巡查两次，发生险情或其它异常情况时加密巡查。巡查人员每次监测，巡查应作好详细现场记录，有关人员鉴名并当天报水库防汛办存档。如发现异常情况，除应详细记述时间、部位、险情和绘出草图外，必要时应测图、摄影或录像。现场记录必须及时整理，并将监测，巡查结果与以往监测，巡查结果进行分析；如有问题或异常现象，应立即进行复查，以保证记录的准确性。发现异常现象，应立即上报水库直接负责人，采取应急措施。监测、巡查的记录、图件和报告等均应整理归档。

- 4.2险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接负责人及行政责任人，应急抢险临时指挥部制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

- 5.人员转移与安置

水库一旦出现险情，将威胁村庄，险情继续发展，出现溃坝危险时，立即采取预警措施，及时通知群众并撤离危险地段，疏散群众和转移财产到安全地方。

- 6.附表

附表：2024年王家坞水库度汛应急预案简表

| 2024 年 王家坞 水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：景德镇市枫树山林场 位置：景德镇市湘湖镇柏树下 所在流域及河系：属饶河水系昌江支流东河 高程：85.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 | 管理机构 |  | 集雨面积（km2） | 总库容（万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计洪水位 | 校核洪水标准 | 校核洪水位 |
|  | 小（2）型 | 土坝 | 枫树山林场 |  | 0.6 | 11.3 | 85.8m | 85.8m | 5.0% | 86.75m | 0.5% | 87.13m |
| 防汛责任人 | 行政责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 汪德祥 | 枫树山林场场长 | 13707983179 | 游开荣 | 柏树下分场场长 | 13879806671 | 黄镇 | 柏树下分场副场长 | 13707987797 | 魏茂平 | 职工 | 13767934293 |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市） |  |  |  | 乡（镇） |  |  |  | 村委会 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |