石溪水电站防洪抢险预案

## 1 总则

### 1.1 编制目的

根据水库防洪要求，有效防御水库山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件发生，特编制石溪水电站防洪抢险应急预案。

### 1.2 编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及景汛发[2020]3号文件《关于落实2020年水库安全度汛措施的通知》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

## 2 基本情况

### 2.1 工程概况

石溪水电站大坝坐落于石溪村上游300米，坝址以上控制集雨面积567.2km3，该水库2006年开工建设2008年建成并蓄水，大坝设计为自动及液压翻板坝，最大坝长105米，最大坝高7.8米。水库结构由大坝、发电厂房、输水涵管等建筑物组成。该水库总库量76.5万立方米，正常库容70万立方米，坝顶高程高68.0米，水库正常蓄水位68.0米，设计洪水位70.1米，校核洪水位70.57米，，设计灌溉面积4000亩，是一座以发电为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小Ⅱ型水库。

该水库所有权归浮梁县九龙水电开发有限公司所有，由该公司进行日常、安全、运行、维修养护管理，配备安全管理员一名，进行日常巡查维护。

该工程蓄水后，运行较为正常,但洪水期间翻板易被树木卡住无法恢复，无其他主要问题。

### 2.2 防洪调度方式

水库防洪调度方式由勒功乡水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下腾出库容，有计划、有目的控制水位。

### 2.3 历史险情及抢险情况

## 3 应急保障

### 3.1 组织保障

为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：高波涛 乡长 15079802304

主管责任人：刘良任 县水利局一级主任科员  13907986030

管理责任人：郑钟亮 水电站负责人 13905701110

技术责任人：冯根德 水利站站长 13979850601

巡查责任人：余献礼 水库安全管理员  133319387296

### 3.2 队伍保障

第一组工程抢险组

组长：余亮

成员：曹先林、徐卫平、施建华、朱拾明、叶玉华、章镇勋、查斌、王土生、朱振邦、冯根德、彭亮光、何文坊、胡怀锐、陈国顺、汪三辉、王建强、陈高、汪诚彬、潘文龙、何镇华、洪勇铭、彭刚

第二组安全转移队

组长：王群

成员：石溪村委会工作人员

第三组后勤保障组

组长：施林峰

成员：勒功乡人民政府工作人员

### 3.3 物资保障

石溪水库储备袋类1000 条、块石10立方、砂卵石10立方、木桩20根，电锯2个，救生衣10件，存放在水库上，物质管理人员余献礼，手机13319387296

### 3.4 其它保障

通信、交通、电力保障措施分别由通信、交通、电力单位做好抢修保障工作。

## 4 巡查与险情处置

### 4.1 巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：到现场查看

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

### 4.2 险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人，行政责任人，应急抢险临时指挥部制定水库险情处理方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完后，落实人员值守监测

## 5 超标准洪水与溃坝洪水防御方案

### 5.1 超标准洪水防御方案

大坝上游流域内发生超标准洪水时，电站以保坝为原则，采取果断措施，排泄站内洪水，使洪水不漫坝，确保大坝安全。同时及时向县防汛指挥机构汇报，通知有关部门及时组织抢险队伍，按照防洪预案的具体要求，进行工程抢险及人员财产转移工作。当遇紧急情况时，及时发出紧急警报信号，同时，通过广播、电话等新闻媒体播送紧急通知，此时，防汛进入紧急状态。

### 5.2 溃坝洪水防御方案

立即发布垮坝警报，立即向上级防汛指挥机构报告，组织溃坝现场人员、周边群众按指定路线紧急疏散、撤离。救援人员向子坝溃口处堆积沙袋、打木桩，阻止溃坝缺口进一步增大。同时医护人员对伤员及时进行现场救护。

## 6 人员转移与安置

石溪水库出现险情，下游危险区主要是石溪村

转移安置负责人：王群  15179822839

转移对象：石溪村危险区群众

转移路线：村后路

安置点 ：石溪村委会、石溪村老年协会

人员转移命令方式： 鸣锣

交通管制 ：交管站曹先林

## 7 附图和附表

### 7.1 附图

### 7.2 附表

| 防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）： |  |  |  |  |  | 位置： | 江西省景德镇市浮梁县勒功乡 |  | 所在流域及河系: |  |  |  | 高程系统： |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 |  |  | 管理机构 | 集雨面积（km2） | 总库容（万m3） |  | 汛限水位（主/后） | 正常蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计洪水位 | 校核洪水标准 |  | 校核洪水位 |  |
|  | 小一型 |  |  |  |  | 886 | 430 |  | 68 | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 防汛责任人 | 政府责任人 |  |  |  | 主管部门责任人 |  |  | 管理部门责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 |  | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 朱新安 | 乡长 |  | 13879855556 | 刘良任 | 县水利局一级主任科员 | 13907986030 | 郑钟亮 | 石溪水电站负责人 | 13905701110 | 冯根德 | 水务站站长 | 13979850601 | 余献礼 | 水库管理员 | 13319387296 |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市） |  |  |  | 乡（镇） |  |  |  |  |  | 村委会 |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 |  | 电话 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |
|  | 刘喜初 | 县人大副主任 |  | 13507986385 | 李浙东 |  | 乡人大副主席 |  | 13407980989 |  | 王群 |  | 石溪村支部书记、主任 |  | 15179822839 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 |  | 自然村 | 居住高程(m) |  | 转移户数(户) |  | 转移人口(人) | 转移安置地 |  | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 勒功乡 | 石溪村 |  | 名门组、滩头组 |  |  | 46 |  | 200 | 石溪村委会、石溪村老年协会 |  | 150 | 村后路 |  | 出行 |  |