力村坞水库防洪抢险预案

## 1 总则

### 1.1 编制目的

根据水库防洪要求，有效防御水库山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件发生，特编制力村坞水库防洪抢险应急预案。

### 1.2 编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及景汛发[2020]3号文件《关于落实2020年水库安全度汛措施的通知》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

## 2 基本情况

### 2.1 工程概况

大坝坐落于查村村西北面，地理坐标为东经117°13′57″北纬29°47′48″，坝址以上控制集雨面积1.88km3，该水库1966年4月建成并蓄水，大坝设计为心墙土坝，水库结构由大坝、溢洪道、输水涵管等建筑物组成。2006年经景德镇市水务局组织水工、水文、地质、工程管理等有关专家，按相关规程，进行安全评估，鉴定为“三类坝”，2013年5月，县水务、市水利规划设计院编制完成了《浮梁县力村坞水库除险加固工程扩大初步设计报告》，同年9月，景德镇市水务局以景水建管【2013】38号文件对扩大初步设计报告进行批复，2013年11月开始建设，于2014年4月底完工。该水库总库量11.7立方米，最大坝高9.5米，水库正常蓄水位118.24米，设计洪水位118.24米，校核洪水位120.51米，溢洪道底宽5米，距坝顶高3米，设计灌溉面积400亩，实际灌溉面积300亩，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小Ⅱ型水库。

该水库所有权归乡政府所有，由乡水管站、查村村委会共同进行日常、安全、运行、维修养护管理，配备安全管理员一名，进行日常巡查维护。

该工程经除险加固后，但平涵靠山体一侧有少量渗水。

### 2.2 防洪调度方式

水库防洪调度方式由勒功乡水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下腾出库容，有计划、有目的控制水位。

### 2.3 历史险情及抢险情况

## 3 应急保障

### 3.1 组织保障

为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：高波涛 乡长 15079802304

主管责任人：范响峰  乡人大主席  13879863188

管理责任人：冯骏腾  查村村支部书记、主任  13607985188

技术责任人：冯根德 水利站站长 13979850601

巡查责任人：叶长青  水库安全管理员 13807980645

### 3.2 队伍保障

第一组工程抢险组

组长：余亮

成员：曹先林、徐卫平、施建华、朱拾明、叶玉华、章镇勋、查斌、王土生、朱振邦、冯根德、彭亮光、何文坊、胡怀锐、陈国顺、汪三辉、王建强、陈高、汪诚彬、潘文龙、何镇华、洪勇铭、彭刚

第二组安全转移队

组长：冯骏腾

成员：施少泳、施新祥

第三组后勤保障组

组长：施林峰

成员：勒功乡人民政府工作人员

### 3.3 物资保障

力村坞水库储备袋类1000条、块石10立方、砂卵石20立方、木桩20根，存放在水库上，物质管理人员叶长青，手机13807980645。

### 3.4 其它保障

通信、交通、电力保障措施分别由通信、交通、电力单位做好抢修保障工作

## 4 巡查与险情处置

### 4.1 巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：到现场查看

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

### 4.2 险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人，行政责任人，应急抢险临时指挥部制定水库险情处理方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完后，落实人员值守监测。

## 5 超标准洪水与溃坝洪水防御方案

### 5.1 超标准洪水防御方案

水库上游流域内发生超标准洪水时，水库以保坝为原则，采取果断措施，排泄库内洪水，使洪水不漫坝，确保大坝安全。同时及时向县防汛指挥机构汇报，通知有关部门及时组织抢险队伍，按照防洪预案的具体要求，进行工程抢险及人员财产转移工作。当遇紧急情况时，及时发出紧急警报信号，同时，通过广播、电话等新闻媒体播送紧急通知，此时，防汛进入紧急状态。

### 5.2 溃坝洪水防御方案

立即发布垮坝警报，立即向上级防汛指挥机构报告，组织溃坝现场人员、周边群众按指定路线紧急疏散、撤离。救援人员向子坝溃口处堆积沙袋、打木桩，阻止溃坝缺口进一步增大。同时医护人员对伤员及时进行现场救护。

## 6 人员转移与安置

力村坞水库出现险情，下游危险区主要是力村坞

转移安置负责人：冯骏腾 13607985188

转移对象：力村坞危险区群众

转移路线：后山路

安置点：安全区（冯绕朱、冯寿光、冯新平家）

人员转移命令方式 ：鸣锣

交通管制： 交管站曹先林

## 7 附图和附表

### 7.1 附图

### 7.2 附表

| 防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）： |  |  |  |  |  | 位置： | 江西省景德镇市浮梁县勒功乡 |  | 所在流域及河系: |  |  |  | 高程系统： |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 | 主坝类型 |  |  | 管理机构 | 集雨面积（km2） | 总库容（万m3） |  | 汛限水位（主/后） | 正常蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计洪水位 | 校核洪水标准 |  | 校核洪水位 |  |
|  | 小二型 |  |  |  |  | 1.88 | 11.7 |  | 118.24 | 118.24 |  |  |  |  |  |  |
| 防汛责任人 | 政府责任人 |  |  |  | 主管部门责任人 |  |  | 管理部门责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 |  | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 高波涛 | 乡长 |  | 15079802304 | 范响峰 | 乡人大主席 | 13879863188 | 冯骏腾 | 查村村支部书记、主任 | 13607985188 | 冯根德 | 水务站站长 | 13979850601 | 叶长青 | 水库管理员 | 13807980645 |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市） |  |  |  | 乡（镇） |  |  |  |  |  | 村委会 |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 |  | 电话 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  | 余亮 |  | 常务副乡长 |  | 13879814639 |  | 冯骏腾 |  | 查村村支部书记、主任 |  | 13607985188 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 |  | 自然村 | 居住高程(m) |  | 转移户数(户) |  | 转移人口(人) | 转移安置地 |  | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 勒功乡 | 查村村 |  | 力村坞 | 110 |  | 16 |  | 80 | 安全区群众家 |  | 0.2 | 村后路 |  | 出行 |  |