黄坑水库防洪抢险应急预案

- 1、总则

- 1.1  编制目的

为了做好水库遭遇突发事件的防洪应急调度和抢险工作，提高应对水库发生突发事件的能力，做到有准备、有计划、有措施地防御水库可能发生的各种紧急情况和灾害，保护水库大坝安全，保障人民群众生命财产安全，减少损失，特编制本预案。

- 1.2  编制依据

《应急预案》的编制，依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和批准的水库汛期调度运用计划。

- 2、基本情况

- 2.1  工程概况

黄坑水库位于西溪村，经度：东经117.2570908，纬度：北纬29.89285016，1968年修建。水库集雨面积1.8平方公里，总库容 54.25万立方米，兴利库容31.1万立方米，防洪库容 14.18万立方米。坝顶高程144米，坝长54米，溢洪道底板高程140.68米，底宽 5.4米，最大泄洪量每秒13.8立方米。灌溉面积 220亩，是一座以灌溉为主的小（二）水库。采用斜管放水，涵管已改成箱涵，水库投入运行后正常高水位139.7米。主要建筑物由大坝土筑一座、溢洪道一条、大坝下游灌溉水渠一处，防洪值班室及库房一栋。水库位置重要：下游影响村庄2个，共计300人，公路5公里，农田370亩。于2013年进行除险加固。

- 2.2  防洪调度方式

根据上级指示规定在汛期水库主要是以腾空库容量，限蓄水量，按照上级度汛预案执行。

- 2.3  历史险情及抢险情况

水库兴建以来，工程所在流域没有出现大洪水、地震、地质和工程重大险情等情况的发生，水库在运行调度中没有发生抢险和灾害等情况。

- 3、应急保障

- 3.1  组织保障

防汛行政责任人为乡长吴平、直接责任人为副乡长汪驾群、技术责任人为乡水利站站长及工作人员，巡查责任人由当地经验丰富的村民但任。联系方式见应急预案简表。

成立水库应急抢险临时指挥部，水库应急抢险临时指挥部指挥长为西湖乡人民政府乡长吴平，副乡长汪驾群为副指挥。

成员：党政办、社会事务办、经济发展办、农综治办、社会治理办、便民服务中心、综合执法队等单位负责同志，以及各村民居书记。

- 3.2  队伍保障

各水库防汛抢险队伍队长由汪录祥同志担任，柏树下水库、黄坑水库副队长由方志隆同志担任，企石根水库、窄坑水库和竹窠里水库副队长由汪镇国同志担任；副乡长汪驾群为直接责任人。

- 3.3  物资保障

每座水库充分准备尼龙袋（编织袋）、砂石料、木桩、稻草、铁丝、元钉等物资，组织专车运送，将物资存储在附近建筑，交由水库巡查责任人管理，实行电话人员双向联系，保障物资的安全。

- 3.4  其它保障

抢险指挥的通信方式为电话和专车；交通方式由交管站负责，电力由西湖供电所负责，安全由西湖公安派出所负责；水库抢险突击队以乡基干民兵为主，并于汛前开展防洪抢险演练。

- 4、巡查与险情处置

- 4.1  巡查与险情报告

（1）巡查大坝前坡时，沿坝前坡水面至坝顶之间的坡度走，注意观察干砌石坡度走有无裂缝增大、塌陷、滑坡等险情。

（2）巡查大坝后坝和坝顶时，沿坝顶查看坝顶路面有无塌陷现象，注意观察坝坡及坝脚有无渗漏、裂缝和滑坡等险情。

（3）检查溢洪道下游冲刷情况，溢洪道有无堵塞，两岸护坡有无松动、塌陷滑坡迹象。

（4）险情巡查频次：正常情况汛期每天定时测一次水位、库容、渗漏量，非常情况下，每一小时测一次水情。

- 4.2  险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部接到险情报告后，第一时间向下游预警，并制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，应立即向上级防汛指挥机构报告，请求支援，同时做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5、超标准洪水与溃坝洪水防御方案

- 5.1  超标准洪水防御方案

当水库上游流域内发生超标准洪水时，水库以保坝为原则，采取果断措施，排泄库内洪水，使洪水不漫坝，确保大坝安全。同时及时向县防汛指挥机构汇报，通知有关部门及时组织抢险队伍，按照防洪预案的具体要求，进行工程抢险及人员财产转移工作。当遇紧急情况时，及时发出紧急警报信号，同时，通过广播、电话等新闻媒体播送紧急通知，此时，防汛进入紧急状态。

- 5.2  溃坝洪水防御方案

立即发布垮坝警报，立即向上级防汛指挥机构报告，组织溃坝现场人员、周边群众按指定路线紧急疏散、撤离。救援人员向子坝溃口处堆积沙袋、打木桩，阻止溃坝缺口进一步增大。同时医护人员对伤员及时进行现场救护。

- 6、人员转移与安置

- 根据我乡水库附近实际情况，绝大部分村民的房屋离河较近。因此，为了做好人员疏散和物资转移工作，西湖乡防汛指挥部应常注视天气变化，科学调度，确保下游河道畅通；泄洪前预先告知下游各村组，通报何时开闸坝，多大流量，根据洪水标准确定转移区域；乡、村、组应立即通过电话、电视、鸣号的方式传递信息，沉着冷静地选定各村、组、户的转移路线，往屋背后的山坡上转移；党员、干部、共青团抢险队员冲锋在前，起模范带头作用；在抢险过程中，需要调运的物资器材，先必须无条件的提供，确保人民生命财产的安全，把损失降到最低，受威胁区域的人民和财产转移工作,由乡财政所、应急办负责。

- 7、附图和附表

- 7.1  附图

- 7.2  附表

水库防洪抢险应急预案简表

| 浮梁县2024年黄坑水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置：西湖乡西溪村 所在流域及河系：昌江支流小北港 高程系统：黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 特性 | 规模 | 主坝 类型 | 管理机构 |  | 集雨面积（km2） | 总库容 （万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常 蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计 洪水位 | 校核洪水标准 | 校核 洪水位 |
|  | 小二型 | 斜墙土坝 | 西湖乡人民政府 |  | 1.8 | 54.26 | 140.68 | 140.68 | 5% | 142.02 | 0.5% | 204.6 |
| 防汛 责任人 | 行政责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 吴平 | 西湖乡乡长 | 17307981116 | 汪驾群 | 西湖乡副乡长 | 13979867996 | 王计才 | 西湖乡水利站站长 | 13979828142 | 董毛德 | 水库安全管理员 | 13155779797 |
| 人员 转移与 安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市） |  |  |  | 乡（镇） |  |  |  | 村委会 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |
|  |  |  |  |  | 肖琼 | 西湖乡纪委书记 | 13879816162 |  | 刘新群 | 村书记 | 13979859798 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移 安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 西湖乡 | 西溪村 | 西溪村 |  |  | 300 | 屋背后高地 | 0.35 | 屋背后高地 |  | 步行 |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |