方坑水库防洪抢险应急预案

- 1、总则

- 1.1  编制目的

根据防洪抗旱总目标，“遇标准以内洪水保安全，遇超标准洪水有措施，做到小(一)、小(二)型水库不垮坝，洪水时期不死人，努力把灾害损失降低到最低限度，在连续40天干旱情况下，确保工农业生产和居民生活用水”的指导思想，方坑水库属小(一)型水库，为确保下游人民群众生命安全和农业灌溉用水，最大限度保护水库安全度汛，特制定此预案。

- 1.2  编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》以及省、市、县防汛会议精神等为依据。

- 2、基本情况

- 2.1  工程概况

方坑水库兴建于1969年，坐落在蛟潭镇梅源村，位于饶河昌江支流建溪河水上，地理位置为东经117°08＇45〞，北纬29°38＇34〞。水库坝址以上控制集雨面积4.63km²，总库容121.7万m³，主坝坝顶高程为108.4米,坝顶长48米、宽5米；副坝坝顶高程为108.7-108.78米，坝顶长18米、宽3米。溢洪道由自然山体开挖形成，坝下涵管采用塔式进水，进口底板高程94.25米，出口高程90.34米，设计灌溉面积1000亩，是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（一）型水库。

方坑水库于1977年冬加高主坝5.3米左右达到现有规模；1980年兴建主坝反滤体和上游护坡；2011年9月～2012年6月完成除险加固工程，本次除险加固主要项目为：主、副坝防渗、反滤排水及加固，溢洪道改造加固，新建输水箱涵及塔式起阀设施，新建水面雨情自动测报系统，新建进库、上坝防汛公路及管理设施等。

方坑水库由蛟潭镇人民政府管理，配备有水库安全管理员2名。

- 2.2  防洪调度方式

蛟潭镇水利工作站指导，同管理员把水位降至汛限水位以下，腾出库容，严格控制水位。

- 3、应急保障

- 3.1  组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

行政责任人：

直接责任人：童中庆  常务副镇长  13767819292

管理责任人：李京华  村书记  18897985654

技术责任人：计开胜  水管站站长  13707986377

巡查责任人：阮民选  巡查员  13407986649

胡卫龙  巡查员  15870064553

- （2）水库应急抢险临时指挥部人员组成、职责、联系方式。

临时指挥负责人：童中庆，职责：组织人员到岗到位，并协调相关部门调度工作，联系方式13767819292。李京华，职责：组织人员安全转移、人员抢险和物资准备，联系方式18897985654。

- 3.2  队伍保障

防汛抢险队伍成员名单：

队  长：李京华  18897985654

副队长：阮民选  13407986649

- 队  员：胡卫龙、胡根庆、刘骁、胡尧先、胡日胜、刘明清、李胜生、李新祥、李军荣、胡里良、胡民胜

- 3.3  物资保障

- 方坑水库储备块石10方、砂卵石30方存放在水库左右坝肩，木材200根、毛竹400根、麻袋及编织袋300条存放在水库管理房。物资管理人阮民选，联系电话13407986649。

- 3.4  其它保障

通信、交通、电力等保障措施，分别由通信、交通、电力部门提供保障。

汛前开展一次防洪抢险演练。

- 4、巡查与险情处置

- 4.1  巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：现场巡查

巡查频次：1月1日至3月31日，每7天至少巡查观测记录1次；4月1日至6月30日，每天至少巡查观测记录1次；7月1日至9月30日，每2天至少巡查观测记录1次；10月1日至12月31日，每7天至少巡查观测记录1次。同时做好巡查记录，险情上报要求及时反映。

- 4.2  险情处置

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人及行政责任人；应急抢险临时指挥部制定水库险情处置方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完毕后，安排人员值守监测。

若险情将威胁大坝安全，做好下游危险区人员转移安置准备。

- 5、超标准洪水与溃坝洪水防御方案

- 5.1  超标准洪水防御方案

水库处于超标准状态运行时的保坝工程措施：1、值班人员24小时在岗；2、应急抢险队伍随时待命；3、防汛物资确保到位；4、加筑捻子坝。

- 5.2  溃坝洪水防御方案

若发生溃坝将会对下游防洪安全造成严重影响，必须迅速将受影响的人员向就近就高的安全点转移。

- 6、人员转移与安置

方坑水库出现险情，下游危险区主要是：梅源组、燕窝组群众。

转移安置负责人：李京华18897985654。

转移对象：梅源组、燕窝组群众。

转移路线：梅源至油榨里、燕窝至燕窝内村。

安置点：油榨里、燕窝内村。

人员转移命令方式：警报器、鸣锣、手机通知。

民政办做好有关食品和生活品的供应工作，按人定量发放的食品经费由民政部门在救灾款中解决一部分，镇政府和村委会给予适当的补贴，除特殊灾民外，不足部分由灾民自行负担。责任人黄玉菊，联系方式13517988046。

镇卫生院组织医疗队，带足医疗器械及防疫防病药品到灾区，对灾民进行防疫防病工作，采取行之有效的措施做好医疗防病工作，防止疾病的蔓延，确保灾区人民的身体健康。责任人王慧华，联系方式13155786292。

交管站负责交通管制，联系转移车辆。责任人郑新勇，联系方式13767819898。

- 7、附图和附表

- 7.1  附表

方坑水库防洪抢险应急预案简表

| 方坑水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县 位置：蛟潭镇梅源村 所在流域及河系：昌江支流建溪河 高程系统：黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 特性 | 规模 | 主坝 类型 | 管理机构 |  | 集雨面积（km2） | 总库容 （万m3） | 汛限水位（主/后） | 正常 蓄水位 | 设计洪水标准 | 设计 洪水位 | 校核洪水标准 | 校核 洪水位 |
|  | 小（一）型 | 粘土斜墙坝 | 蛟潭镇人民政府 |  | 4.63 | 121.7 | 104.01m | 104.01m | 3.33% | 105.22m | 0.33% | 105.62m |
| 防汛 责任人 | 行政责任人 |  |  | 直接责任人 |  |  | 技术责任人 |  |  | 巡查责任人 |  |  |
|  | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 | 姓名 | 单位 及职务 | 电话 |
|  | 徐荣生 | 蛟潭镇镇长 | 13576409551 | 童中庆 | 常务副镇长 | 13767819292 | 计开胜 | 水管站站长 | 13707986377 | 阮民选 胡卫龙 | 管理员 | 13407986649 15870064553 |
| 人员 转移与 安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮梁县 |  |  |  | 蛟潭镇 |  |  |  | 梅源村委会 |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  | 姓名 | 职务 | 电话 |  |
|  | 徐荣生 | 蛟潭镇镇长 | 13576409551 |  | 童中庆 | 常务副镇长 | 13767819292 |  | 李京华 | 村书记 | 18897985654 |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 | 自然村 | 居住高程(m) | 转移户数(户) | 转移人口(人) | 转移 安置地 | 转移距离(km) | 转移路线 |  | 转移交通工具 |  |
|  | 蛟潭镇 | 梅源村 | 梅源 |  | 51 | 268 | 油榨里 | 0.4 | 梅源至油榨里 |  | 车、步行 |  |
|  | 蛟潭镇 | 梅源村 | 燕窝 |  | 30 | 96 | 燕窝内村 | 0.5 | 燕窝至燕窝内村 |  | 车、步行 |  |