山田坞水库防洪抢险应急预案

1.总则

1.1编制目的

根据水库防洪要求，有效防御水库山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件发生，特编制山田坞水库防洪抢险应急预案。

1.2编制依据

本预案制定依据有《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及省、市、县防汛会议精神等为依据。

2.基本情况

2.1工程概况

山田坞水库位于南河支流，建于1977年，最近于2009年进行除险加固。坝高25.8米，坝长138米，溢洪道宽10.7米，该大坝经过维修土质良好，无险情，该库容为485万立方米，水库属小一型水库，限汛水位100.9米，正常蓄水位100.9米，灌溉面积3500亩，是下游群众种植各种经济作物的有力保障。

山田坞水库由寿安镇人民政府管理配备水库安全管理员2名。

无主要存在问题。

2.2防洪调度方式

水库防洪调度方式由寿安镇水利工作站指导下，同管理员把水位降至汛限水位以下腾出库容，有计划、有目的控制水位。

2.3历史险情及抢险情况

1995年水库水位超过警戒线，溢洪道多出塌方，后进行加固工程：溢洪道加固。

3.应急保障

3.1组织保障

（1）为加强水库应急指挥，明确各责任人落实到岗到位。

防汛行政责任人：余松贵 镇长 13879817802

直接责任人：范庆华  党委委员、人武部长  15079851891

技术责任人：宁水林  水利工作站站长 13507988077

巡查责任人：宁水林  水利工作站站长 13507988077

宁永根  水库安全管理员 13879807228

3.2队伍保障：

第一组 工程抢险组

组长：宁永根 13879807228 成员：宁五根、王火林、徐金才、查长生、宁仁好、宁贵才、杨昔强、余火林、朱长发、史春生、余仁水、朱长盛、史明成、杨有才、宁仁兴、宁兴华、杨志刚、宁六斤、杨昔福。

第二组 安全转移队

组长：许以金13607982099  成员：宁厂村委会、村小组人员

组长：宁高仔13507989276  成员：朱溪村委会、村小组人员

组长：胡剑锋13807987999  成员：柳溪村委会、村小组人员

组长：王开良13879825111  成员：月山村委员、村小组人员

第三组 后勤保障组

组长：项香红13979878750  成员：寿安镇人民政府工作人员

3.3物质保障

山田坞水库储备编织袋500条、木桩20根、片石10立方米、碎石料10立方米，存放在水库上，物质管理人员宁永根，手机13879807228。

3.4其它保障

通信、交通、电力保障措施分别由通信、交通、电力单位做好抢修保障工作。

4.巡查与险情处理。

4.1巡查与险情报告

巡查内容：大坝有无渗漏险情出现

斜管是否正常泄洪

溢洪道有无堵塞塌方

巡查方式：到现场查看

巡查频次：主汛期每天一次，遇暴雨早晚各一次，大暴雨坚守岗位24小时巡查，并做好巡查记录。险情上报要求及时反映。

4.2险情处理

水库巡查人员发现险情后，立即报告水库直接责任人，行政责任人，应急抢险临时指挥部制定水库险情处理方案，组织抢险队伍实施抢险。险情处置完后，落实人员值守监测。

5.人员转移与安置

山田坞水库出现险情，下游危险区主要是宁厂村、朱溪村、柳溪村、月山村四个村庄。

转移安置负责人 许以金13607982099

宁高仔13507989276

胡剑锋13807987999

王开良13879825111

转移对象       宁厂、朱溪、柳溪、月山村危险区群众

转移路线       沿村庄公路高处

安置点         高处安全区群众家

人员转移命令方式  鸣锣

交通管制  交管站  许远文

6.附图和附表

①水库地理位置示意图

②水库枢纽平面布置图

③人员转移安置示意图

④附表

| 山田坞水库防洪抢险应急预案简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区）：浮梁县位置：寿安镇宁厂村 所在流域及水系：南河 高程系统：黄海高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程特性 | 规模 |  |  | 主坝类型 |  |  | 管理机构 |  |  |  |  | 集雨面积（km2） |  | 总库容（万m3） |  | 汛限水位（主/后） |  | 正常蓄水位 |  | 设计洪水标准 |  | 设计洪水位 |  |  | 校核洪水标准 |  |  | 校核洪水位 |
|  | 小（一）型 |  |  | 斜墙土坝 |  |  | 寿安镇人民政府 |  |  |  |  | 5.75 |  | 485 |  | 100.9 |  | 100.9 |  | 3.3％ |  |  |  |  | 0.33％ |  |  |  |
| 防汛责任人 | 行政责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接责任人 |  |  |  |  |  | 技术责任人 |  |  |  |  | 巡查责任人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 单位 及职务 |  |  |  |  | 电话 |  | 姓名 | 单位 及职务 |  |  | 电话 |  | 姓名 |  | 单位及职务 | 电话 |  | 姓名 |  |  | 单位 及职务 |  |  | 电话 |  |
|  | 余松贵 |  | 镇长 |  |  |  |  | 13879817802 |  | 范庆华 | 党委委员 人武部长 |  |  | 15079851891 |  | 宁水林 |  | 水利站站长 | 13507988077 |  | 宁水林 宁永根 |  |  | 水库管理员 |  |  | 1350798807713879807228 |  |
| 人员转移与安置 | 转移安置主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县（市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乡（镇） |  |  |  |  |  |  |  | 村委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |  | 姓名 |  |  | 职务 |  | 电话 |  |  | 姓名 |  |  | 职务 |  |  | 电话 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范庆华 |  |  | 党委委员 人武部长 |  | 15079851891 |  |  | 许以金 |  |  | 书记 |  |  | 13607982099 |  |  |
|  | 乡（镇） | 村委会 |  |  |  | 自然村 |  |  |  | 居住高程(m) |  | 转移户数(户) | 转移人口(人) |  |  | 转移安置地 |  | 转移距离(km) |  | 转移路线 |  |  |  |  |  | 转移交通工具 |  |  |
|  | 寿安镇 | 宁厂、朱溪、柳溪 月山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 1100 |  |  | 高处安全区群众家 |  | 1.5 |  | 沿村庄公路高处 |  |  |  |  |  | 步行 |  |  |